Furtun absorbţie verde cu spiră albă din PVC

Structură:- perete din PVC de culoare verde deschis, spiră albă din PVC rigid (anti-şoc).

Utilizări: - absorbţia şi transportul apei şi a altor lichide.

- pentru o utilizare optimă împreună cu motopompe, pompe, hidrofoare, se recomandă ca

lungimea furtunului de absorbţie utilizat să nu depăşască 6,5 m la dimensiuni între 19 şi 76_mm sau 7,5 m la dimensiuni între 102 şi 152 mm.

Temperatura de lucru: 	Condiţii statice: - 20º C → + 65º C

Condiţii dinamice: - 5º C → + 43º C

|  | Diametru |  | Presiune | Putere | Lungime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | mm | inch | lucru (bar) | absorbtie (mbar) | rola (m) |
| 672254 | 19 | 3/4 | 8 | 650 | 50 |
| 672255 | 25 | 1 | 7 | 650 | 50 |
| 672256 | 32 | 1 1/4 | 6 | 650 | 50 |
| 672257 | 38 | 1 1/2 | 6 | 650 | 50 |
| 672258 | 51 | 2 | 5 | 650 | 50 |
| 672259 | 63 | 2 1/2 | 5 | 650 | 50 |
| 672260 | 76 | 3 | 4 | 650 | 50 |